Návod ke spuštění testu terminálu Realand

Složku \realand včetně jejího obsahu nakopírujte přímo do hlavního adresáře disku C:\ vašeho počítače. Takže vznikne složka c:\realand\ obsahující testovací soubory.

Je to nutné z důvodu pevných cest v registračním souboru.

Z této složky c:\realand\ nejprve spusťte jako správce (s právy administrátora) dávkový soubor registrace_realand.bat, čímž dojde k registraci knihoven potřebných pro komunikaci.

Soubor je nutné spustit přes pravé tlačítko myši volbou Spustit jako správce (Administrátor).

Pokud systém vyzve k instalaci NetFrameworku, proveďte jí a po jeho instalaci se doporučuje restart PC a následně celý tento odstavec provedete znovu, tedy spustíte jako správce soubor

c:\realand\registrace_realand.bat

Obrázek úspěšné registrace knihoven: 					(nakonec potvrdíte kl.  Enter)

Pokud byste registraci nespustili, nebo máte omezená práva, program test_realand.exe by se sice spustil, ale po pokusu o navázání komunikace by zobrazil chybovou hlášku podobnou této:

Nyní spusťte program test_realand.exe  a proveďte následující:

-  zatrhnete volbu Network Connection

-  zadejte do položky IP address  IP adresu terminálu

-  klikněte na tlačítko „Open Device“.

Pokud je vše v pořádku, program se během pár vteřin spojí s terminálem. Poznáte to tak, že se nevypíše chyba, tlačítko Open device bude deaktivované a naopak všechna ostatní tlačítka včetně Close device se aktivují.  Tento terminál je tedy plně funkční s Docházkou 3000.

V opačném případě, kdy se programu s terminálem spojit nepodaří, vypíše se po delší době i několika desítek vteřin toto chybové hlášení:

Connect Device Fail

V případě chyby zkuste nejprve ověřit, zda jste IP adresu zadali správně podle adresy přidělené terminálu a vaše síť může s terminálem komunikovat (lze ověřit příkazem ping). Problém může být také v kolizi IP adres, kdy má stejnou IP adresu například jiné PC, tiskárna atd. Přímo v terminálu musí být nulový komunikační klíč (comm key) a port nastavený na 5500.

Pokud jste si jistí, že vše je nastaveno správně a přesto program s terminálem nekomunikuje, používá tento terminál zřejmě jiný komunikační protokol a on-line přenos dat s Docházkou 3000 nebude možný. Data by bylo nutné přenášet pomocí souborů přes USB flash disk (flešku).

Terminály BM-Finger, Crypton a Safescan s Docházkou 3000 komunikují, ale nelze je otestovat tímto testovacím programem. Viz informace v samostatném návodu pro tyto terminály, které používají protokoly ZKem nebo FP Clock a mají samostatný testovací program. Takže pokud zde uvedený test nefunguje, postupujte podle návodu pro ostatní terminály v souboru navod.pdf

_________________________________________________________________

Ostatní informace:

Systém při registraci Realand může požadovat instalaci NetFrameworku 2.0 a to dle verze Windows. Na Win2000 se instaluje ručně. U WinXP,Vista a 7 je již součástí OS a nemělo by tedy být třeba jej doinstalovávat. U Win 8 a 10 systém po spuštění registrace_realand.bat vyzve k instalaci, kterou by mělo stačit jen potvrdit a OS si vše stáhne z internetu sám a nainstaluje. Pak po restartu OS soubor registrace_realand.bat spustíte jako správce znovu a již by mělo vše proběhnout správně.

Jestli se spojení s terminálem podaří, lze tlačítkem „Glog Management / Get All Glog“ stáhnout a zobrazit všechny v terminálu načipované identifikace (pokud v terminálu nějaké jsou). Takže i přímo vidíte, že systém dokáže stahovat reálná data o načipovaných příchodech a odchodech.